串口实验报告

吴立文 23061925

- 实验要求

针对按键扫描和数码管实验，撰写实验报告，至少包含以下内容：

- 通过原理图，对照实验板，确认串口连接的引脚、串口号、物理接口等信息；

- 附件的uart.c加入到先前的工程，阅读程序，在main.c中完成对串口的配置和相关函数调用，通过sscom串口助手尝试给板子发送信息，在中断服务程序读取串口接收寄存器的地方打断点，验证串口数据接收情况；请截图记录进入断点时的串口相关寄存器值。

- 板子CPU给PC发送一个字节数据，查看PC串口数据收发情况，验证CPU发送串口数据功能；

- 参照给的示例，确认数据接收完整一帧的情况（连续多个字节），编写程序，完成发送一帧数据（通过中断服务中发送多个字节实现，注意TC和TXE的区别。通过watch窗口查看数据收发的情况；

- 实现Modbus RTU协议0x03和0x10功能码；

- 串口帧的完整性判断。

通常以字符之间的时间间隔作为帧的结束标志。例如串口收到一串数据后，如果超过3.5个字符（Modbus标准，实际实现可以自由调整，例如10ms）传输时间没有收到新的数据，则认为一帧结束。

- 实验设计

  - USART通信实现

本实验在 STM32F103 平台上，通过对 GPIO、USART 和 NVIC 的配置，基于串口在接收数据（RXNE）以及发送完成（TC）时自动触发的中断，实现了USART通信。下面首先对中断的初始化过程进行简要说明。

首先，需要对串口相关的 GPIO 口进行复用功能配置。USART1 使用 PA9 作为发送端（TX），PA10 作为接收端（RX）。因此在初始化中，将 PA9 设置为复用推挽输出模式（AF_PP），用于输出串口数据；将 PA10 设置为浮空输入模式，用于接收外部设备发送的数据。GPIO 配置完成之后，再使能对应的 USART1 时钟，为串口模块工作提供基础条件。

随后，对 USART1 进行初始化，设置包括波特率、数据位、停止位、校验位以及硬件流控制等参数。本实验采用 115200 波特率、8 数据位、1 停止位、CRC16校验和无流控。完成参数设置后，通过 USART_Init() 函数写入到串口寄存器中，并启用串口模块。

为了让串口具备中断响应能力，需要调用 USART_ITConfig() 打开对应的中断源。本实验中启用了两个中断：

- USART_IT_RXNE：当串口接收缓冲区非空时触发，用于接收外部设备发送的数据。

- USART_IT_TC：当一个字节发送完成后触发，用于在中断中继续自动发送后续数据，实现异步发送流程。

启用中断后，还需要在 NVIC 中配置中断优先级。NVIC 负责管理整个系统的中断响应，因此需为 USART1 指定抢占优先级和子优先级。本实验选择抢占优先级 2、子优先级 0，并在 NVIC 初始化结构体中启用USART1_IRQn 通道。配置完成后，中断控制器即可在串口事件发生时响应中断请求。

通过以上步骤，系统便能够在收到数据（RXNE）时主动进入接收中断，在每发送完一个字节（TC）后进入发送完成中断，从而实现基于中断的 UART 通信流程。核心中断处理函数代码如下：

void USART1_IRQHandler(void)  {

if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET){ //接收中断

RecieceFlag = 1;

FrameFlag = 0;

if(RXPos<=USART_BUF_LEN) { // 缓冲区未满

USART_Rxbuf[RXPos]=USART_ReceiveData(USART1); // 读取接收到的数据 ;

RXPos++;

}

RecvTimeOver = 10; //每次接收到数据，超时检测时间10ms

}

if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET) { // 发送中断

USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);

if (SendPos < SendBufLen){

USART_SendData(USART1,USART_Txbuf[SendPos]);

SendPos++ ;

}

}

}

配置好了中断，实现USART通信就较为方便了：每次触发中断时，我们检查中断来源，需要接受就把数据写入缓冲区，需要发送就把数据发送出去，即完成了USART通信功能的实现。代码中的FrameFlag、ReceiveFlag、RecvTimeOver变量的作用后续会做说明。

  - 数据帧切分

Modbus RTU协议下规定3.5个字符通信时间下没有传输发生，就算当前帧完成了发送，在本次实验中不妨取这个时间间隔为10ms。

先前数码管扫描显示实验中，我们实现了一个计时器中断。那个实验中计时器中断是根据我们需要的扫描频率设置触发时间，然后取触发数码管位选切换。我们稍稍改造一下这个计时器中断：我们把中断改为固定1ms触发一次，所有与计时有关的逻辑都根据这个中断来计时，修改后代码如下：

void SysTick_Handler(void)

{

digit_switch_cnt--;

if (digit_switch_cnt <= 0)

{

digit_switch_cnt = digit_switch_cnt_const;

digit_switch_flag = true;

}

RecvTimeOver--;

if (RecvTimeOver <= 0){

RecvTimeOver = 0;

FrameFlag = 1;

}

}

digit_switch_cnt是给数码管位选切换用的计数变量，根据所需要的时间设定digit_switch_cnt_const，便能完成循环计时，前台扫瞄digit_switch_flag便能知道是否需要切换位选。

RecvTimeOver也是同理，当收到数据触发USART中断我们会把它的值设为10并把FrameFlag置0，当RecvTimeOver递减至0时再将FrameFlag置1，结合ReceiveFlag，当ReceiveFlag与FrameFlag同时为1时，说明我们收到了数据并且完成了一帧数据的接收。此时USART_Rxbuf中便保存了接收到的这一帧数据。

  - CRC校验

CRC 校验按照特定规则，将数据序列进行多项式运算，得到一个用于检验数据完整性的校验值。其基本思想是把整个数据看成一个二进制多项式，通过与约定好的生成多项式相除，最终得到的余数作为 CRC 校验码。当接收端收到数据后，再按照相同的多项式规则进行计算，如果得出的余数与报文中的 CRC 一致，则认为数据可靠；若不一致，则说明数据在传输中出现了错误。

CRC 的实际运算方式包括移位、异或等步骤，流程虽然固定，但具体细节会因标准不同而变化，例如 Modbus 协议使用 CRC-16（多项式 0xA001）。在程序实现时，一般不需要手动推导全部运算步骤，只需参考协议或标准中给出的多项式和初始值，即可根据这些参数编写对应的计算函数或查表进行校验。

具体实现时，根据CRC-16标准给出的初值与多项式，完成相应的 CRC 计算即可。

  - 解析并执行Modbus协议

Modbus协议的大致结构如下（不同功能码略有区别）：

本次实验中共计划实现了0x0000～0x0003四个寄存器，分别对应4个数码管显示的内容（digit数组）。设备地址固定为0x01，通过实现0x03与0x10两个功能码实现对数码管显示内容的读与写。并支持异常码返回。

根据先前的实现，现在我们已经将一帧数据保存在了USART_Rxbuf数组中。首先我们要检验设备地址与CRC校验码，如果匹配不上直接根据异常码规则返回错误信息。

    - 0x03（读）

核心代码如下：

if (USART_Rxbuf[1] == 0x03) { // 处理读

reg_addr = (USART_Rxbuf[2] << 8) + USART_Rxbuf[3];

reg_num = (USART_Rxbuf[4] << 8) + USART_Rxbuf[5];

if (reg_addr + reg_num - 1 >= 4){ // 读越界

Err(0x03, 0x02);

return 0;

}

SendBufLen = 0;

USART_Txbuf[SendBufLen++] = DeviceID;

USART_Txbuf[SendBufLen++] = 0x03;

USART_Txbuf[SendBufLen++] = 0x02 * reg_num; // 字节数

for (i = reg_addr; i < reg_addr + reg_num; i++) {

temp = digit[i] & 0xFFFF;

USART_Txbuf[SendBufLen++] = temp >> 8;

USART_Txbuf[SendBufLen++] = temp & 0xFF;

}

Send();

return 1;

}

Err(功能码, 异常码)函数能自动生成异常码数据帧，并调用Send()函数完成发送。Send()函数在发送前会为发送缓冲区（USART_Txbuf）数据添加CRC校验码。

我们根据协议，解析出寄存器地址与寄存器数数量后，访问digit数组中对应内容，写入发送缓冲区即可，最后调用发送即可。

中途如果出现越界，调用Err函数并传入相应信息即可。

    - 0x10（写）

核心代码如下：

if (USART_Rxbuf[1] == 0x10) { // 处理写

reg_addr = (USART_Rxbuf[2] << 8) + USART_Rxbuf[3];

reg_num = (USART_Rxbuf[4] << 8) + USART_Rxbuf[5];

data_len = USART_Rxbuf[6];

if (reg_addr + reg_num - 1 >= 4){

Err(0x10, 0x02);

return 0;

}

if (data_len != reg_num * 2){

Err(0x10, 0x03);

return 0;

}

for (i = 0; i < reg_num; i++) {

temp = (USART_Rxbuf[7 + (2 * i)] << 8) + (USART_Rxbuf[7 + (2 * i + 1)]);

if (temp > 15) {

Err(0x10, 0x03);

return 0;

}

digit[reg_addr + i] = temp;

}

SendBufLen = 6;

USART_Txbuf[0] = DeviceID;

USART_Txbuf[1] = 0x10;

USART_Txbuf[2] = USART_Rxbuf[2];

USART_Txbuf[3] = USART_Rxbuf[3];

USART_Txbuf[4] = USART_Rxbuf[4];

USART_Txbuf[5] = USART_Rxbuf[5];

Send();

return 1;

}

写寄存器的实现完全类似读寄存器，只需要额外注意写入的字节数要与待写的寄存器数相同，且写入的数据要能合法显示（0～15）。完成写入后按照协议要求发送相应信息即可。

在完成一帧数据的处理后，还需要记得把RecieceFlag与FrameFlag重新置为0，等待下一帧数据输入。

- 实验结果

- 心得与体会

- 源代码

见附件压缩包。本实践项目同时开源于：

https://github.com/Justin-Nickel-Wu/Embedded-Systems-Course-Project